海域立体分层设权宗海空间范围界定

技术规范（征求意见稿）编制说明

规范编制组

2026年7月

# 一、规范编制背景与必要性

长期以来，我国海域使用管理沿用二维平面化管理模式，难以适配新形势下海洋开发利用的立体化、多功能化发展需求。随着国家海洋强国战略的深入推进，海域资源开发利用的深度与广度持续拓展，近海传统产业的用海需求稳步增大，新兴产业业态、模式大量涌现，不同项目交叉重叠用海活动频繁，海域空间立体综合开发需求较大。为应对多产业、多主体的海域立体使用新态势，国家层面制定政策，明确管理要求，积极引导各地实践。2019年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的指导意见》（中办发〔2019〕25号），提出“探索海域立体分层设权”；2021年12月，国务院办公厅印发《要素市场化配置综合改革试点总体方案》（国办发〔2021〕51号），首次聚焦海域要素市场化配置的重点领域和关键环节，再次强调“探索海域立体分层设权”；2023年11月，自然资源部印发《自然资源部关于探索推进海域立体分层设权工作的通知》（自然资规〔2023〕8号）和《海域立体分层设权宗海范围界定指南（试行）》（自然资办函〔2023〕2234号，以下简称《国家界定指南》），以部门规范性文件形式，细化了海域立体分层设权工作的总体要求和技术规范，推动制度设计正式迈入落地实施阶段。在国家政策引导下，浙江、广东、海南、江苏等地陆续出台了相应的政策管理文件，制定了地方性技术规范。

上海市围绕“五个中心”和现代海洋城市建设，强化用海要素保障，先后服务保障交通、能源等一批重大项目用海需求。上海市管辖海域港口航运、海底管线、新能源等用海活动集聚，立体开发需求迫切，已累积审批立体分层用海项目46个。上海市海洋局通过先行先试，积累审批经验，研究印发了《关于推进海域立体分层设权工作的通知》（沪海洋〔2025〕169号，以下简称《上海推进通知》），同步配套出台了《上海市海域立体分层设权宗海空间范围界定指南（试行）》（以下简称《上海界定指南》），初步构建了本市海域立体分层设权制度管理体系。

本技术规范在《国家界定指南》核心内容基础上，结合上海海域开发利用实际对用海活动类型进行了扩充，细化了高程等技术要求。与《上海界定指南》相比，本规范进一步完善了用海组合目录和高程换算要求，旨在规范本市海域立体开发利用活动，提高宗海空间范围界定的统一性、科学性和合理性，进一步完善本市海域立体分层设权制度体系，服务上海现代海洋城市建设。本规范正式印发后，将替代《上海界定指南》实施。

# 二、起草组工作简况

## （一）任务来源与立项

根据上海市海洋局年度工作安排和技术咨询服务合同，规范批准立项。立项名称为《海域立体分层设权宗海空间范围界定技术规范》。

## （二）成立编制组

编制组由上海市海洋管理事务中心、上海东海海洋工程勘察设计研究院有限公司作为联合主编单位，自然资源部东海海域海岛中心、上海市海洋局行政服务中心、上海市水务规划设计研究院作为参编单位。按照职责分工分别负责数学基础、宗海立面界址界定、各用海类型宗海空间范围界定以及宗海图编绘等工作。编制组汇聚了海洋管理、海洋测绘、地理信息系统等多领域的专家和技术骨干，为编制工作提供了坚实的技术保障。

## （三）调研与协商

1.起草阶段

在充分调研和协商的基础上，编制组按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求，于2026年4月完成《海域立体分层设权宗海空间范围界定技术规范（草案）》编制，草案明确了规范的适用范围、术语定义、总体要求、宗海空间范围界定及宗海图编绘等规范核心内容。

2.咨询协调阶段

3.征求意见阶段

4.审查阶段

# 三、规范编制原则和主要技术要求的确定依据（包括验证报告、统计数据等）及理由

## （一）规范编制原则

本规范的编制遵循以下四项核心原则，确保规范的统一性、先进性、适用性和可操作性。

1.统一性原则

本规范严格遵循《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规，与现行的国家标准（GB/T 42361）、行业标准（HY/T 123、HY/T 124、HY/T 251）及沿海各省市发布的地方标准或技术指南相互协调。通过“向上对齐、横向协调”，构建层次清晰、协调一致的标准体系，避免标准的冲突与重复。

2.先进性原则

本规范在全面执行现行国家标准与行业标准的基础上，围绕上海市海域立体分层设权实际需求实现多项创新与提升。在用海空间层方面，针对多个用海类型的实际用海需求，创新性提出用海空间层复合界定规则。在宗海图编绘方面，创新性提出横纵依比例尺绘制宗海立体空间范围示意图，为后续海域使用信息化管理从二维转向三维提供坚实的技术基础；特别地，针对海底电缆管道项目，根据不同区段和不同施工方式，提出分段整合绘制宗海立体空间范围示意图，有效精简成果图件数量，提升了图件的可读性及利用率。

3.适用性原则

本规范聚焦上海市海域立体分层设权宗海空间范围界定的需求，系统规定了数学基础、宗海立面界址界定、各用海类型宗海空间范围界定以及宗海图编绘等内容，全面适配上海市管辖海域范围内用海活动的海域立体分层设权需求，兼具适用性与示范性。

4.可操作性原则

本规范在宗海空间范围界定、宗海图编绘等方面提供了全流程、可直接落地可操作的技术支撑。针对上海市现有的和潜在的主要用海类型，逐一细化用海空间层的界定，所提出的横纵依比例尺绘制宗海立体空间范围示意图，将来可接入海域使用三维信息化管理体系。

## （二）主要技术要求的确定依据及理由

本规范共设6章正文、4个资料性附录，核心技术主要围绕数学基础、宗海立面界址界定、主用海类型宗海空间范围界定以及宗海图编绘四大关键模块展开。各技术要求的确定，均严格结合国家现行法律法规、国家标准和行业标准以及上海市海域立体分层设权实际需求。

1.数学基础的确定依据及理由

#### （1）确定依据

①法律法规：《中华人民共和国测绘法》明确规定国家建立全国统一的大地坐标系统、高程系统，这是数学基础统一设定的根本法定依据，确保海域使用权属成果的合法性和通用性。

②国家标准：《国家大地测量基本技术规定》（GB 22021-2008）正式确立2000国家大地坐标系（CGCS2000）为我国法定国家大地坐标系；《国家高程基准》（GB/T 12897-2006）确立1985国家高程基准为法定国家高程基准，为规范数学基础的选择提供了国家级标准支撑。

③行业标准：《宗海图编绘技术规范》（HY/T 251-2018）确定宗海图一般采用A4幅面，满幅面设计；绘图采用高斯—克吕格投影，中央经线为宗海中心相近的0.5°整数倍经线；深度基准采用当地理论最低潮面。

④区域技术条件：上海市已建成完善的连续运行卫星定位服务系统（Continuous Operational Reference System，简称：CORS），可实现CGCS2000坐标的实时、动态获取，具备便捷采用统一基准的技术基础，无需额外投入大量资源搭建新的基准体系。

⑤规范明确规定及行业现状：规范文本第4.1条明确“坐标系统应采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）”“高程基准应采用1985国家高程基准”“深度基准可采用当地理论最低潮面”；“图件采用A4图幅，宗海位置图、宗海平面布置图、宗海界址图主图比例尺原则上为50整数倍。局部放大图比例尺与主图比例尺成倍数关系；宗海立体空间范围示意图宜在横纵方向分别依比例尺绘制”。同时考虑到陆域与海域高程之间常用基准面的差异，需提供当地理论最低潮面与1985国家高程基准的相互转换关系。该转换关系可由项目附近的长期验潮站资料获得。

#### （2）确定理由

①权威性与合法性：采用国家法定基准，是确保宗海图件成果合法、有效的根本前提，同时能够实现与国家海域海岛动态监管系统的无缝对接，避免因基准不统一造成的成果不兼容问题，确保海域使用权属数据的权威性和合法性。

②解决数据转换难题：长期以来，陆域普遍采用高程基准（如1985国家高程基准、上海吴淞高程基准），海域普遍采用深度基准（如当地理论最低潮面），两类基准不统一造成空间高程数据无法拼接，直接影响宗海立体空间范围的准确界定，建立高程基准和深度基准之间的相互转换关系，是破解该问题的根本途径。

③保障宗海图件的规范性和通用性：参照国家基本比例尺地形图的比例尺体系，结合海籍调查成图要求，明确主图比例尺原则上取50的整数倍，局部放大图比例尺须与主图比例尺成倍数关系，杜绝比例尺随意设定的情况；同时兼顾未来海域三维信息化管理的数据需求，支持在满足技术条件时，宗海立体空间范围示意图采用横纵分比例尺绘制。

④技术可行性：横纵分比例尺绘制方式已广泛应用于海底电缆管道路由勘察的纵剖面图编制，具备成熟的技术方法与绘图标准，将其引入宗海立体空间范围示意图编制，技术层面具备充分可行性。

2.宗海立面界址界定的确定依据及理由

#### （1）确定依据

①法律法规：《中华人民共和国海域使用管理法》明确规定，我国海域是指中华人民共和国内水、领海的水面、水体、海床和底土。该条款是宗海立体分层设权用海空间界定的根本法定依据，为海域使用权属成果的合法性和通用性提供了法律基础。

②国家标准：《海域使用论证技术导则》（GB/T 42361-2023）规定，项目涉及立体分层用海的，应分别给出各层用海垂直距离。

③规范明确规定：规范文本第4.2条提出，宗海立面界址以用海项目主体工程结构或主要用海活动所使用的主要海域空间为依据，分水面、水体、海床和底土界定主要用海空间层，并明确高程和深度范围，高程和深度范围可采用数值定量描述，也可采用文字定性描述；填海造地等完全改变海域自然属性的用海活动，以及排他性较强的采砂等用海活动，原则上不宜进行立体分层设权；用海项目所使用的附占用海空间，可不进行海域立体分层宗海界定。确需将该附占用海空间立体分层设权给其他用海活动的，应保障相邻用海主体正常使用和运行，并综合考虑安全性、生态影响及空间兼容性等因素；相邻用海项目工程设施无实际交越，仅因宗海界址外扩造成范围重叠的，重叠范围不宜进行立体分层设权，相邻宗海界址按无缝衔接处理。

④实际情况：结合权属项目管理实际，充分考量资料完备程度差异，对用海空间层的高程与深度范围采用定量、定性两种表述方式；明确立体分层设权不适用的情况；明确无实体交越、仅宗海界址外扩造成范围重叠的不进行立体分层设权。

#### （2）确定理由

①统一用海空间层：根据相关法律法规和技术规范，将用海空间层统一分为水面、水体、海床和底土四层，便于管理上与国家及相邻省市衔接。

②分类科学管理：针对项目已有资料情况，用海空间层高程与深度范围界定采用数值定量和文字定性两种表达方式，既满足了海域立体分层设权的总体要求，也不增加额外调查工作成本与负担；明确填海造地、采砂等不适用立体分层设权的用海类型，细化附占用海空间的分层设权规则，强调无实体交越、仅宗海界址外扩造成范围重叠的不进行立体分层设权，形成层级清晰的分类管控体系。

③适配区域需求：上海市管辖海域内海底电缆管道、交通运输类用海项目密集，立体分层设权管理需求突出。确立的立体分层界址界定规则，尤其是附占用海空间分层规则、相邻宗海外扩重叠处理规则，可有效提升本市海域精细化管理水平。

3.宗海空间范围的确定依据及理由

#### （1）确定依据

①行业规范：《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）明确规定了各用海类型的平面界址界定规则。

②政策及规范性文件：根据《自然资源部关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》（2024年7月，以下简称《风电项目管理通知》）及自然资源部关于海上光伏的相关政策文件，对海上风电和光伏用海项目宗海界址按照最新要求进行了调整优化；根据《国家界定指南》对典型用海类型的主要用海空间层进行了界定，为宗海空间范围的确定提供了重要参考。

③实践经验支撑：在上海市前期相关用海项目中已开展海域立体分层设权相关技术工作，积累了大量的实践经验，同时规范编制过程中经过多轮专家咨询和编制单位内部协商，结合上海市海域使用管理和技术水平，确定了契合实际的技术规范。

④规范明确规定：规范文本第5章针对上海市当前及今后一段时期内的主要用海类型（含渔业用海、工业用海、交通运输用海、旅游娱乐用海、海底工程用海、特殊用海），分别明确其平面界址与主要用海空间层的界定要求；同时针对取排水口、温（冷）排水、海底电缆管道外扩形成的三类非实体重叠或交越情形，明确重叠范围原则上不开展立体分层设权，相邻宗海界址按无缝衔接方式处理。

#### （2）确定理由

①符合国家政策要求：根据自然资源部2024年先后发布的关于海上风电和光伏用海项目宗海界址界定调整优化的政策文件，在规范文本中做出相应的规定，符合国家政策的要求。

②兼顾实际用海需求：结合各用海类型的实际使用需求，在自然资源部相关技术指南基础上，将用海空间层的界定范围由单一用海空间层拓展至复合用海空间层；重点聚焦实体重叠或交越的用海空间层界定。

4.宗海图编绘的确定依据及理由

#### （1）确定依据

①行业规范：《宗海图编绘技术规范》（HY/T 251-2018）明确规定了绘制宗海位置图、宗海平面布置图、宗海界址图的技术要求。

②规范性文件：《国家界定指南》明确了宗海立体空间范围示意图的编制范例，并规定立体分层设权项目的宗海平面布置图、宗海界址图须增设相应的立体分层设权信息栏。

③规范明确规定：规范文本第6章对立体分层设权项目的宗海位置图、宗海平面布置图、宗海界址图以及宗海立体空间范围示意图，均作出了详细的绘制技术规定。

#### （2）确定理由

①规范图件绘制：在现行国家、行业技术规范基础上，针对宗海位置图、宗海平面布置图、宗海界址图、宗海立体空间范围示意图四类核心图件，统一明确图幅版式、成图尺寸、注记字号、图面排版等全流程技术细节，实现本市宗海成果图件绘制标准统一、格式规范。

②补充绘图要素：在宗海立体空间范围示意图中增设海岸线地理要素，清晰划分陆域、海域空间边界；同步规范各分层用海空间的填充符号、色彩标识，直观区分不同立体用海层级，提升图件可读性与辨识度。

③破解示意图精度不足难点：现有技术指南仅要求对宗海立体空间范围进行简易示意绘制，空间相对位置、垂向尺度表达精度不足。本规范借鉴海底电缆管道路由勘察剖面图成熟绘制工艺与表达范式，创新性提出横纵分比例尺绘制技术规则，兼顾平面范围与垂向分层尺度的精准表达，有效提升立体示意图科学严谨性，形成可落地、可复制的标准化制图技术路径。

# 四、与有关法律法规、规章的关系以及与相关国家标准、行业标准、地方标准的重复性、协调性分析

## （一）与法律法规、规章的协调性

本规范的制定严格遵循《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国测绘法》以及本市相应的地方性法规，并充分衔接自然资源部、上海市海洋局等出台的部门规章。规范内容是对上述法律法规及规章中关于海域使用权属界定原则的细化与补充，旨在为立体分层设权管理提供可操作的技术支撑，与现行法律体系不存在任何冲突或抵触。

## （二）与国家及行业标准的协调性

本规范是对现行国家标准、行业标准及相关政策性文件的地方细化与落地拓展，各项技术要求均与上位依据衔接一致，不存在冲突或抵触内容。

本规范编制过程中，引用并遵循《海域使用论证技术导则》（GB/T 42361）、《海域使用分类》（HY/T 123）、《海籍调查规范》（HY/T 124）、《宗海图编绘技术规范》（HY/T 251）等国家及行业标准，贯彻落实《国家界定指南》《风电项目管理通知》及自然资源部关于海上光伏用海管理的相关政策要求。

## （三）与地方标准的协调性

本规范与本市现行海洋管理相关制度、技术文件总体衔接一致，不存在冲突或重复设定的技术要求。

本规范在2025年上海市海洋局发布的《上海界定指南》基础上编制，对宗海空间范围界定、宗海图编绘等技术要求进行了补充细化。规范延续了原指南的核心界定规则与分层体系，仅做局部优化调整，无颠覆性技术变更。本规范正式实施后，本市海域立体分层设权宗海空间范围界定工作统一以本规范为技术依据。通过标准化的统一引领，可进一步规范本市海域立体分层设权技术路径，持续提升宗海空间范围界定成果的统一性、科学性和合理性。

# 五、技术要求的验证情况

为验证本规范提出的技术可行性和适用性，参与编制单位结合近期的海域使用论证项目和已有标准实施经验，对垂直基准转换、宗海空间范围界定、宗海图编绘等关键技术要求和指标进行了验证，规范相关技术指标适用上海市海域立体分层设权宗海空间范围的界定。

## （一）垂直基准转换

国家与地方已在上海市沿海布设多处长期验潮站，依托长时序连续潮位观测数据，可推算确定站点周边1985国家高程基准与当地理论最低潮面深度基准的转换关系。

此外，鉴于上海市涉海工程项目多采用上海吴淞高程基准，可依据上海市规划和自然资源局定期发布的高程控制网水准复测成果，实现上海吴淞高程基准向1985国家高程基准的换算衔接。

总体结论：上海市沿海全域均已具备将高程基准、深度基准分别统一至1985国家高程基准与当地理论最低潮面深度基准的资料基础与技术条件。

## （二）宗海空间范围界定

相关技术单位依托前期形成的宗海空间范围界定方案初稿，选取上海市多类典型用海项目，开展海域立体分层设权宗海空间范围界定技术验证工作。

| 验证项目 | 用海单元 | 用海空间层 | 验证说明 | 立体设权面积 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈行水库 取水口上移工程 | 防油围栏 | 水面 | 单独立体 分层设权 | 11.3837 |
|  | 取水管道 | 底土 |  |  |
|  | 取水口 | 水体 |  |  |
| 临港1#海上光伏项目 | 海上光伏 | 水面 | 临港2#海上风电、临港生态修复项目 | 1.1110 |
|  | 海底电缆 | 底土 |  |  |
| 2025年上海市海洋生态 保护修复工程（长江口） | 湿地生境修复 | 海床和水体 | 上海-崇明过江光缆、月浦-长兴-向化过江光缆 | 429.1060 |
|  | 受损护滩坝 修复 | 海床和水体 |  |  |

总体结论：本规范规定的宗海空间范围界定技术要求，可有效指导海域立体分层设权项目开展各用海单元的用海空间层界定工作，技术路径科学可行，适配本市海域管理实际需求。截至目前，上海市已累计审批46个立体分层设权项目，立体分层设权总面积达1143.5351公顷，具备扎实的实践基础；本次选取的典型项目验证结果进一步表明，规范条款可直接落地应用，验证效果良好。

## （三）宗海图编绘

相关技术单位依托前期形成的宗海图编绘技术要点初稿，选取陈行水库取水口上移工程作为典型验证项目，开展海域立体分层设权宗海图编绘全流程技术验证工作。

验证工作严格对照规范草案中的宗海图编绘技术规定，完成该项目宗海位置图、宗海平面布置图、宗海界址图及宗海立体空间范围示意图的全套编制。重点验证了横纵方向分别依比例尺绘制宗海立体空间范围示意图的技术方法，同步校验了图幅格式、成图尺寸、注记规范、海岸线要素布设、各用海空间层符号填充、立体分层设权信息栏设置等关键技术细节，系统检验了规范条款在单独立体分层设权项目中的可操作性与成果规范性。

总体结论：验证结果表明，本规范规定的宗海图编绘技术要求，可有效指导海域立体分层设权项目开展全类型宗海图件的规范化编制，技术路径清晰可行、成图质量稳定可控，能够满足本市海域立体分层设权管理的图件成果需求。

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本规范无重大意见或分歧。

# 七、贯彻实施该规范的要求、措施和建议

为确保本规范在上海市的有效实施，推动上海市海域立体分层设权宗海空间范围界定工作的规范化、标准化和一体化，建议采取以下措施。

## （一）宣传培训

组织系列宣讲会和培训班，针对自然资源（海洋）主管部门、海域使用论证技术单位和相关人员进行规范宣贯，提高行业对规范的认知度和理解程度。

## （二）适时评估

本规范发布实施后，适时对规范的实施和应用进行评估与复审，总结规范实施的成效与不足，提出优化建议。

## （三）过渡期安排

本规范在《上海推进通知》的相关技术指南基础上编制，仅对原有技术要求作出局部调整优化，核心界定规则、图件编制要求与现行技术指引衔接一致，无颠覆性技术变更，因此不设置新旧并行过渡期，规范自规定实施之日起直接执行。

# 八、预期的社会、经济效益

## （一）社会效益

1.提升海域精细化治理能力

本规范统一了宗海立体空间范围界定的技术路径与成果要求，破解传统海域使用二维平面管理的局限性，支撑海域立体分层设权制度落地实施，有效规范海域使用确权管理流程，减少交叉用海矛盾与纠纷，全面提升本市海域使用管理的科学化、规范化水平。

2.完善地方海洋标准体系

本规范填补了上海市海域立体分层设权技术规范领域的空白，实现与国家上位法律法规、行业标准的有序衔接，形成适配上海海域特点的立体用海技术支撑体系，为全国沿海地区同类规范制定提供可借鉴的地方实践经验。

3.保障用海主体合法权益

通过明确、统一的宗海立体空间范围界定规则，清晰划分不同用海主体的宗海立体空间范围权属边界，提升海域使用权属管理的透明度与公信力，公平保障各类用海主体的合法权益，维护海域使用秩序稳定。

## （二）经济效益

1.提高海域资源要素产出效率

通过立体分层确权释放海域空间资源潜力，在有限海域空间内统筹布局港口航运、新能源、海底管线、生态保护修复等多元用海业态，显著提升单位海域使用面积的资源利用效率与综合产出效益，支撑上海海洋经济高质量发展。

2.降低市场主体制度性交易成本

统一的界定标准与成图规范，减少了用海项目在论证、勘测、确权环节的重复工作与沟通成本，缩短项目用海审批周期，加快用海项目落地进度，有效降低企业的时间成本与经济成本。

3.赋能海洋新兴产业发展

为海上风电、海上光伏、海底数据传输等海洋新兴产业场景提供清晰的技术规则支撑与引领，优化海洋领域营商环境，吸引社会资本参与海域使用立体开发，培育海洋经济新的增长动能。

4.保障重大涉海工程顺利推进。

为本市涉海项目的交叉用海协调提供统一技术标尺，降低项目协调与建设成本，保障重大工程按期落地，持续发挥基础设施对区域经济的支撑带动作用。

# 九、是否存在影响公平竞争内容的说明

本规范为技术规范类文件，主要规定了上海市行政管辖海域内的海域立体分层设权宗海空间范围界定的总体要求、宗海空间范围界定以及宗海图编绘等技术要求。在编制过程中，规范函询了有关单位的意见，并向全社会征询意见。规范条款严格遵守公平竞争原则，不存在影响公平竞争的内容。

# 十、其他应当说明的事项

无。