区用水利用情况（供水03表）填报说明

一、填报范围

本市各区计划用水主管部门。

二、报送要求

此报表为月报，于次月15日前报送上海市供水管理处。

三、指标含义、统计口径和计算方法

1、工业用水重复利用

(1) 工业用新水量

指工业企业中，取自地表水、地下水、自来水水源被第一次利用的水量。

(2) 工业用水重复利用量

指工业企业内部生产及生活用水中，循环利用的水量和直接或经过处理后回收再利用的水量之和。

计算公式：

重复利用水量＝循环水量＋串联水量

循环水量：指在确定的用水单元内，使用过的水无需处理或经过处理再用于该单元代替新水的水量。

计算公式：

循环水量=间接冷却水循环量+工艺水回用量+锅炉蒸汽冷凝水回用量+生活水回用量

串联水量：指确定的用水单元内，使用过的水被排出该单元后，不经处理或经处理再用于另一个单元的水量。包括锅炉蒸汽冷凝水串联利用量。

- 工业用水重复利用率

指在一定的计量时间内，工业用水重复利用量占工业总用水量（工业用新水量与工业用水重复利用量之和）的百分比。

计算公式：

| 工业用水重复利用率（％）＝ | 工业用水重复利用量 | ×100％ |
| --- | --- | --- |
|  | 工业用新水量＋工业用水重复利用量 |  |

- 间接冷却水

(1) 间接冷却用新水量

指在生产、生活过程中，冷却循环系统（或设备）为间接冷却目的而从各种水源补充的新水量。

统计口径：不统计取自江、河、湖、海用于直流冷却的新水量。

(2) 间接冷却水循环量

指在间接冷却水中，从冷却设备中流出又进入冷却设备中使用的循环利用的水量。

统计口径：不统计电厂凝汽器冷却用循环水量。

(3) 间接冷却水循环率

指在一定的计量时间内，间接冷却水循环量占间接冷却水总用量的百分比。

计算公式为：

| 间接冷却水循环率（％）＝ | 间接冷却水循环量 | ×100％ |
| --- | --- | --- |
|  | 间接冷却水新水量＋间接冷却水循环量 |  |

- 工艺用水

(1) 工艺用新水量

指在生产、生活过程中，用于工艺目的（包括制造产品、洗涤处理、直接冷却及其科研、教学、实验、研究）而从各种水源补充的新水量。

(2) 工艺水回用量

指工艺用水中，从一个设备中流出又进入本设备回收利用的水量。

(3) 工艺水回用率

指在一定的计量时间内，工艺水回用量占工艺水总用量的百分比。

计算公式为：

| 工艺水回用率（％）＝ | 工艺水回用量 | ×100％ |
| --- | --- | --- |
|  | 工艺用新水量＋工艺水回用量 |  |

4、锅炉产汽

(1) 锅炉产汽量

指一定的计量时间内，所有锅炉的产汽量总和。

每台锅炉产汽量计算：

若有蒸汽表，则按蒸汽表计量；若无蒸汽表，则按下列公式计算：

锅炉产汽量（吨）＝每小时锅炉产汽量（即锅炉吨位）（吨/小时）×锅炉工作小时数（小时）

(2) 锅炉蒸汽冷凝水回用量

指锅炉蒸汽冷凝水回收后用于锅炉本系统给水的水量。

(3) 锅炉蒸汽冷凝水回用率

指在一定的计量时间内，用于生产的锅炉蒸汽冷凝水回用量占锅炉产汽量的百分比

计算公式：

| 锅炉蒸汽冷凝水回用率（%）＝ | 锅炉蒸汽冷凝水回用量（立方米） | ×水密度（吨/立方米） | ×100% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 锅炉产汽量（吨） |  |  |

5、万元产值新水量

指一定的计量时间内，工业企业每生产一万元产值的产品需用的新水量（包括企业的生产、生活新水量）。

计算公式：

| 万元产值新水量（立方米/万元）＝ | 工业用新水量（立方米） |
| --- | --- |
|  | 工业总产值（当年价格）（万元） |

工业总产值（当年价格）指工业企业在报告期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。

6、城市公共用水

指非工业非农业用水单位的用水。

(1) 城市公共用新水量

指城市公共用水单位中，取自地表水、地下水、自来水水源被第一次利用的水量。

(2) 城市公共用水重复利用量

指城市公共用水单位中，循环利用的水量和直接或经过处理后回收再利用的水量之和。

计算方法同工业用水重复利用量。

(3) 城市公共用水重复利用率

指在一定的计量时间内，城市公共用水重复利用量占城市公共总用水量（城市公共用新水量与城市公共用水重复利用量之和）的百分比。

计算方法同工业用水重复利用率。

7、非常规水资源利用量

指雨水、海水、再生水等非常规水资源利用量。

统计口径：不含微咸水和矿坑水利用量。

计算公式：

非常规水资源利用量＝海水利用量＋雨水利用量+再生水利用量

(1) 海水利用量

指海水淡化、海水直接利用替代淡水资源的量。用于直流冷却的海水直接利用量，按其用水量的10%纳入非常规水资源利用量。

(2) 雨水利用量

指实施雨水集蓄利用工程后，实现雨水资源化利用的量。

(3) 再生水利用量

指水质符合工业用水、城市非饮用水、景观环境用水等不同用途回用标准，并加以利用的水量，不包括企业内部废污水处理的重复利用量。