本市餐饮活动排水户

排水许可分级分类管理方案

按照《上海市排水与污水处理条例》第二十八条要求，从事工业、建筑、餐饮、医疗、畜禽养殖、屠宰、有消毒排水的宾馆酒店服务、有化学实验排水的科研、有船舶生活污水收集处理的港口经营、汽车清洗，以及列车、轨道交通车辆、汽车的修理等活动，向城镇排水设施排放污水的企业事业单位、个体工商户（以下简称“排水户”），应当依法向水务部门申请领取污水排入排水管网许可证（以下简称“排水许可证”）。

按照《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第五条规定，城镇排水主管部门应当因地制宜，按照排水行为影响城镇排水与污水处理设施安全运行的程度，对排水户进行分级分类管理。为进一步优化营商环境，提升审批服务效能，现就本市餐饮活动排水户排水许可分级分类管理提出如下方案：

一、适用对象

本方案适用单一餐饮活动排水户，分为以下三类：1.饮品类排水户：无现场制作餐食的咖啡、奶茶、茶饮等饮品类餐饮企业且不区分经营面积；2.纯餐饮排水户：场内以经营餐饮为主的排水户，排放污水主要为餐饮废水（如餐馆、快餐店）;3.含生活污水的餐饮排水户：除饮品类、纯餐饮排水户以外的其他餐饮活动排水户，排放污水有餐饮废水和办公、住宿产生的生活污水（如设有食堂的学校、办公楼）。

餐饮活动排水户按照以下标准分为A、B、C、D四类分级管理，并在城镇污水排入排水管网许可证（附件1）中予以明确。

A类：日排水量>100立方米的餐饮活动排水户；

B类：1.日排水量≤100立方米且使用面积>300平方米的“纯餐饮排水户”；2.日排水量≤100立方米的“含生活污水的餐饮排水户”;

C类：日排水量≤100立方米且使用面积在150-300平方米之间（不含150）的“纯餐饮排水户”;

D类：1.使用面积≤150平方米的“纯餐饮排水户”；2.“饮品类排水户”。

二、申请材料

（一）D类餐饮活动排水户：适用简化申报程序，申请材料为“一表一承诺”，即：1.《城镇污水排入排水管网许可项目特性表（C类、D类）》（附件2）；2.《C类、D类排水户专用承诺书》（附件3）。

（二）C类餐饮活动排水户：适用简化申报程序，申请材料为“一表一图一承诺”，即：1.《城镇污水排入排水管网许可项目特性表（C类、D类）》；2.《排水平面示意图》（附件4）；3.《C类、D类排水户专用承诺书》。

（三）B类餐饮活动排水户：适用正常申报程序，申请材料中的项目特性表采用《城镇污水排入排水管网许可项目特性表（A类、B类）》（附件5），《排水设计方案》采用格式化文本（附件6）。

（四）A类餐饮活动排水户：适用正常申报程序，申请材料中的项目特性表采用《城镇污水排入排水管网许可项目特性表（A类、B类）》，《排水设计方案》按照《上海市建设项目排水设计方案编制导则》（DB31 SW/Z036-2023）要求编制。

新建、改建、扩建项目，《排水设计方案》应严格按照《上海市建设项目排水设计方案编制导则》（DB31 SW/Z036-2023）要求编制。

三、实施时间和执行范围

本方案自2026年5月1日起在全市执行。

附件:1.排水许可证样本（副本）

2.城镇污水排入排水管网许可项目特性表

（C类、D类）

3.C类、D类排水户专用承诺书

4.排水平面示意图

5.城镇污水排入排水管网许可项目特性表

（A类、B类）

6.排水设计方案（格式化文本）；

附件1

排水许可证样本（副本）

附件2

| 城镇污水排入排水管网许可项目特性表（C类、D类） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 |  |  | 排水行为发生地的详细地址 |  |  |
|  | 经营项目 |  |  |  |  |  |
|  | 项目建筑面积(㎡) |  |  | 项目餐饮面积(㎡) |  |  |
| 项目水量 | 用水量（m³/日） |  |  | 排水量（m³/日） | 其中餐饮水量 （m³/日） | 其中生活污水量 （m³/日） |
| 项目预处理设施情况 | 预处理设施工艺 |  |  |  |  |  |
| 项目排水管道情况 | 项目污水（合流）管接入点位置（路名） |  | 连接管管道直径（mm） |  |  | 是否设置排水专用检测井 |
|  | 方式一□ | 通过 小区污水管排入 路 | DN |  |  |  |
|  | 方式二□ | 路 | DN |  |  |  |
|  | 项目雨水管接入点位置（路名） |  | 连接管管道管径（mm） |  |  | - |
|  | 方式一□ | 通过 小区雨水管排入 路 | DN |  |  | - |
|  | 方式二□ | 路 | DN |  |  | - |
|  | 方式三□ | 无独立雨水管道 | - |  |  | - |
| 注：1.经营项目填写应明确经营项目类型，如中餐早点、火锅、西餐等业态； |  |  |  |  |  |  |
| 2.预处理设施工艺填写应明确工艺类型，如隔油池、油水分离器等； |  |  |  |  |  |  |
| 3.排水管道情况栏中排水户根据项目内雨、污水去向勾选相应排水方式并填写相关内容。 |  |  |  |  |  |  |

附件3

C类、D类排水户专用承诺书

本人（本单位）的项目（项目名称、地址：XX区XX路XX号），主要用于（或拟用于）餐饮排水，现作出如下郑重承诺：

1.严格遵守《城镇排水与污水处理条例》、《上海市排水与污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等相关法律法规。

2.排水隐蔽工程合格，不存在雨水污水管网混接错接、雨水污水混排的情况，污水排入市政污水（合流）管网。定期检查、清疏和维护排水管网等隐蔽工程，确保设施正常运行。

3.已按有关规定建设污水预处理设施（油水分离器等）及排水专用检测井。

4.所排放的污水浓度，符合《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的要求。

所提交的材料真实、准确，如违背上述承诺或作出不实承诺，自愿接受城镇排水主管部门依法给予的行政处罚，并承担相应法律后果。

联系人：李XX              联系电话：XXXXXXXXXXX

（单位名称）（盖章）

XXXX年XX月XX日

附件4

排水平面示意图（参考图示）

附件5

| 城镇污水排入排水管网许可项目特性表（A类、B类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目概况 | 项目名称 |  |  | 排水行为发生地的详细地址 |  |  |  |
|  | 项目类型 | □工业 □建筑 □餐饮 □医疗 □畜禽养殖 □屠宰 □有消毒排水的宾馆酒店服务 □有化学实验排水的科研 □有船舶生活污水收集处理的港口经营 □汽车清洗 □列车的修理 □轨道交通车辆的修理 □汽车的修理 |  |  |  |  |  |
|  | 项目主要产品及服务 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目用地面积(㎡) |  |  | 项目建筑面积(㎡) |  |  |  |
|  | 商业面积(㎡) |  | 办公面积(㎡) |  | 餐饮面积(㎡) |  |  |
|  | 医疗面积(㎡) |  | 汽车清洗面积(㎡) |  | 生产区面积(㎡) |  |  |
| 项目水量 | 用水量（m³/日） |  |  | 排水量（m³/日） |  |  |  |
|  | 总用水量 | 其中自来水量 | 其中自备水量 | 总排水量 | 其中生产（餐饮、医疗等）污水量 | 其中生活污水量 |  |
| 项目预处理设施情况 | 预处理工艺名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预处理工艺流程 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预处理设施型号 |  |  | 预处理设施处理量（m³/日） |  |  |  |
|  | 项目是否有行业标准、若有提供标准名称 | □是 项目所执行的行业排放标准名称： |  |  |  |  |  |
|  |  | □否 |  |  |  |  |  |
|  | 项目是否有环评批复、若有提供批复文号 | □是 环评批复文号： |  |  |  |  |  |
|  |  | □否 |  |  |  |  |  |
|  | 项目是否列入重点排污单位名录 | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 项目排水管道情况 | 项目周边市政排水体制 | □合流制 □分流制 |  | 项目周边市政排水体制片区名称 | 系统 |  |  |
|  | 项目污水（合流）管接入点位置（路名） | 管径（mm） | 项目排放管管底标高（m） | 市政污水（合流）管道管径（mm） | 市政污水（合流）管道管底标高（m） | 是否设置排水检测井 | 有无在线监测装置及检测项目类型 |
|  | 项目雨水管接入点位置（路名） | 管径（mm） | 项目排放管管底标高（m） | 市政雨水管道管径（mm） | 市政雨水管道管底标高（m） | - | - |

注：项目排水管道情况栏中雨、污水管接入点位置数量根据实际排水情况填写。

附件6

排水设计方案（格式化文本）

（仅适用于B类排水户）

一、项目概况

1.1 申请人及项目基本情况（必填项）

申请单位：

项目名称：

申请项目地址：         区       街道（镇）      路      弄      号

项目始建于     年    月，项目于     年    月进行过新改扩建。

项目主营业务：

申请项目四至范围：

本项目东临      路（河道或其他标志性建筑），西至      路（河道或其他标志性建筑），南临      路（河道或其他标志性建筑），北至      路（河道或其他标志性建筑）。

1.2 项目所属建筑物权属情况说明（下面三种情况按事实选用）（必填项）

| 产权/使用关系 | 产权人 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 自有产权 |  |  |  |
| 物业管理 |  |  |  |
| 租赁场地 |  |  |  |

1.3 污水性质（必填项）

污水性质为： 生活污水   餐饮废水   其他

属于《上海市排水与污水处理条例》第二十八条规定的向城镇排水设施排放污水的企业事业单位、个体工商户。

二、项目排水管网情况

2.1 本项目所在区域为 分流制/ 合流制区域（选填项），排水系统为

（选填项）。

2.2 项目内部管网情况为（勾选）（必填项）：

本项目内部实行雨污分流。

本项目不涉及雨水排放。

本项目内部实行雨污合流。

2.3 排水检测井设置情况（必填项）

本项目在污水末端设置了     座排水检测井。

排水检测井的设置 是/ 否符合《上海市排水检测井技术规程》要求：格栅栅条间隙宽度不大于 30mm；格栅片组的两侧与井壁间隙不大于格栅栅条间隙；格栅片之间间距一致，相互平行。

2.4 总排放口设置情况（必填项）

经我单位排摸确认，项目的总排放口设置情况如下：

| - 排水类型 - （勾选） | - 管径（DN） | - 项目排放管管底标高（m） | - 若经小区/园区排至市政道路，请填写小区/园区名称 | - 市政管道管底标高（m） | - 对应市政道路名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 污水 |  |  |  |  |  |
| - 雨水 |  |  |  |  |  |
| - 合流 |  |  |  |  |  |

三、项目用、排水量测算和水质执行标准

3.1  项目的用、排水量测算（必填项）

（请根据项目实际情况，选择下列其中一项依据填写）

根据项目设计文件，本项目用水量为       m3/d,按照排水量为用水量的 0.9 倍测算项目的排水量为         m3/d（设计文件中排水量设计计算相应内容）。

根据项目的环评报告（环评表），确定项目的排水量为       m3/d（环评报告（环评表）相应内容）。

根据《上海市用水定额》，测算本项目用水量为         m3/d,  按照排水量为用水量的 0.9倍测算项目的排水量为       m3/d 。测算过程如下：

根据项目水平衡测试报告，本项目用水量为     m3/d,按照排水量为用水量的 0.9倍测算项目的排水量为       m3/d（水平衡测试报告相应内容）。

根据水费账单，测算本项目用水量为         m3/d,按照排水量为用水量的 0.9倍测算项目的排水量为         m3/d（申报资料时间点之前至少连续3个月或能够代表一年内最高月排水量的水费账单）。

其他：                   。

上述排水量中：生活污水       m3/d ，餐饮废水       m3/d，        废水

m3/d。

3.2  水质执行标准（必填项）

本项目污水排水水质执行标准为：

《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

行业污水排放标准为                     。

四、预处理设施的设置

本项目各用水点及预处理设施设置、处理工艺情况如下（必填项）：

本项目餐饮废水用水点共计______处。餐饮废水预处理设施处理能力如下：

隔油池：共______座，单座设计处理能力____ m3/d，总处理能力____ m3/d。

油水分离器：共______台，单台设计处理能力 ______m3/d，总处理能力 ______ m3/d。

其他：       废水用水点       处，设置       座预处理设施，所有废水均经收集进入预处理设施。

五、排水设施养护计划（对项目养护频次作出说明）（必填项）

六、其他需要说明的情况（选填项）

注：若排水户无法确定项目所在区域的排水体制（合流制或分流制）及排水系统，可由审批部门确定。

指在13类排水活动中仅有餐饮排水活动的排水户。