| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

31

上海市地方标准化指导性技术文件

DB31 SW/Z 020—2026

代替DB31SW/Z 020—2021

上海市水务海洋行政许可评审报告

编制指南

Guidelines for preparation of administrative license review reports   for water affairs and oceanography in Shanghai

2027-01-01发布

2027-01-01实施

上海市水务局（上海市海洋局）  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评审报告编制工作程序	1

5 评审报告编制内容	2

6 评审报告评审重点	3

6.1 一般规定	3

6.2 河道采砂许可	3

6.3 生产建设项目水土保持方案审批	3

6.4 取水许可	4

6.5 海域使用审核	4

6.6 无居民海岛开发利用审核	5

7 评审报告格式要求	5

附录A（资料性） 评审事项的依据	7

A.1 河道采砂许可	7

A.2 生产建设项目水土保持方案审批	7

A.3 取水许可	8

A.4 海域使用审核	9

A.5 无居民海岛开发利用审核	9

附录B（资料性） 评审报告样例	10

参考文献	19

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB31 SW/Z 020—2021《上海市水务海洋行政审批评审报告编制指南》，与DB31 SW/Z 020—2021相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

更改了术语和定义（见第3章，2021年版的第2章）；

更改了各类项目的评审重点（见第6章，2021年版的第5章）；

更新了评审事项的依据（见附录A，2021年版的附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市水务局（上海市海洋局）提出并归口。

本文件起草单位：上海市水务局行政服务中心（上海市海洋局行政服务中心）、上海宝川水利设计有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

2021年首次发布为DB31 SW/Z 020—2021；

本次为第一次修订。

上海市水务海洋行政许可评审报告编制指南

范围

本文件确立了水务海洋行政许可评审报告编制工作程序、编制内容、评审重点、报告格式的要求。

本文件适用于河道采砂许可、生产建设项目水土保持方案审批、取水许可、海域使用审核、无居民海岛开发利用审核5类评审事项的评审报告的编制工作。其他项目可参照执行。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

评审事项

由审批单位委托评审单位组织专家和相关职能部门进行技术审查的项目。

评审会议

针对不同的许可事项，由审批单位委托的评审单位组织专家和相关职能部门召开的技术审查活动。

评审单位

通过政府采购程序确定，受审批单位委托提供行政许可技术评审服务的专业机构。

评审报告

评审单位综合专家和相关职能部门的意见建议，明确主要评审结论而形成的正式技术文件。

论证单位

受建设单位委托，针对具体许可事项编制论证报告的专业技术机构。

论证报告

由论证单位编制，作为行政许可技术依据的专题技术报告。

评审重点

根据许可事项的法定要求以及相关法律法规和标准规范，影响技术审查结论的关键判别要素。

评审报告编制工作程序

评审报告编制的工作程序应符合下列步骤：

- 相关资料收集、检查及预审；

组织召开评审会议；

汇总专家和相关职能部门意见形成技术审查主要结论；

收集论证单位回复意见、编制并提交评审报告；

资料归档。

资料收集、检查及预审应包含：

- 评审事项的委托书；

论证报告（含电子版）。

组织召开评审会议应包含：

- 根据评审事项，在上海市水务局（上海市海洋局）行政许可委托评审专家库中选定评审专家，确定相关职能部门和其他与会单位；

确定评审会议时间、地点，书面通知参会单位；

应及时将评审材料送达专家审阅，送达时间至评审会议召开时间不宜少于3个工作日；

根据项目需要可组织现场踏勘或观看现场视频，现场视频拍摄时间距评审会议不宜超过5个工作日；

应按程序召开评审会议，形成专家组评审意见并书面反馈论证单位。

评审报告编制与提交应符合下列规定：

- 应对论证报告的修改情况进行复核；

应根据评审意见和修改回复情况，形成评审报告的主要结论；

应在规定时限内将正式评审报告提交审批单位。

资料归档工作应按委托单位的档案管理要求，完成具体评审事项全部资料的整理和移交。

评审报告编制内容

评审报告宜包含以下章节：

- 前言；

项目概况；

主要评审内容；

主要评审意见；

主要评审结论；

附件。

前言章节宜包含以下内容：

- 阐述咨询项目许可的法律依据和相关政策（详见附录A）；

阐述开展论证的意义与目的；

阐述项目评审的开展情况和评审过程。

项目概况章节宜包含以下内容：

- 明确项目名称和建设类型；

简要说明项目建设位置（地点）、建设内容、规模和施工工艺及进度；

简要描述论证报告的主要结论和建议。

主要评审内容章节，评审单位宜按照许可事项对应的法律依据(详见附录A)和审查重点，撰写主要评审内容。

主要评审意见章节，评审单位宜汇总专家、相关职能部门及其他与会单位意见，对论证报告提出评审意见。

主要评审结论章节，评审单位宜根据评审意见和建议，得出“论证报告”是否满足行政许可要求的结论。

附件章节宜包含以下内容：

- 评审委托单；

- 会议通知；

- 会议现场照片；

- 会议签到表；

- 专家组签到表；

- 专家组评审意见；

- 专家个人评审意见；

- 论证单位对评审意见的回复及修改说明。

评审报告评审重点

一般规定

论证报告内容全面，设计深度应符合相关技术标准，结论应全面、清晰。

论证报告编制不应存在明显技术性错误，包括抄袭、复制等情形。

河道采砂许可

河道采砂许可的评审重点还应符合以下规定：

- 符合相关法律法规和技术标准的相关要求；

基础资料收集应完整、及时；

分析和预测采砂河段的河道演变规律和发展趋势应基本正确；

从储量、砂质、开采条件、航道水深和通航影响等方面，审查报告推荐的砂源地应合理合规；

采砂作业方案应以维护长江河势稳定、防洪安全、供水安全、通航安全、生态环境保护和基础设施安全运行为重点，并与长江口综合整治、涉水工程保护、滩涂开发利用和保护、水功能区划等专业规划相协调；

采砂船舶配置及作业方式、采砂作业施工期及时间、现场应急处理方案应明确合理；

分析是否涉及涉水工程建设或维修性清淤产生砂石的上岸综合利用，论证是否纳入河道采砂建管；

符合河道砂石采运电子管理单制度；

现场监管、采砂安全管理以及河床动态监管措施应明确可靠。

生产建设项目水土保持方案审批

生产建设项目水土保持方案审批的评审重点还应符合以下规定：

- 工程选址（线）、建设方案及工程布局等水土保持分析与评价应全面、准确；主体设计中具有水土保持功能的工程分析评价应全面，水土保持措施界定应合理；

改扩建和分期建设工程，应明确各阶段建设内容及衔接关系；

工程布局与建设方案应符合绿色设计要求，主体设计应开展减少工程征占地面积和土石方数量的相关工作，临时占地应避免占用耕地、林地、草地等，施工结束后恢复为原土地利用类型，工程建设方案应从水土保持角度进行比选分析论证，并对工程建设推荐方案从水土保持角度提出具体建议和要求；

主体工程布局或施工方案存在大量借方同时又存在大量弃方，或工程扰动面积明显超过合理范围的，应具有充分理由；

水土流失防治目标和水土保持措施满足合理目标要求；

水土流失防治责任范围合理；

土石方等基础数据正确；排弃的土、石、渣、灰、矸石、尾矿（以下统称“弃渣”）应开展综合利用调查，且综合利用方案应合理；综合利用途径明确且落实弃渣存放地，存放位置明确、选址合理且堆置方案符合技术标准和相关要求。弃渣场区域选址不在其他法律法规禁止设置的区域；

弃渣、弃渣选址符合相关政策文件要求并有明确的可操作性，应附相关支撑性材料；

借方来源应合理并落实。取土（石、砂）（以下统称“取土”）场设置应符合技术标准和相关要求，取土场的选址不在其他法律法规禁止设置的区域；

表土资源调查和保护措施明确、利用方向合理；

水土保持措施体系完整或者措施体系能有效防治水土流失；弃渣场级别和挡渣、截排水等水土保持工程级别与设计标准明确且符合水土保持相关技术标准；

水土保持临时措施应明确布设位置、面积、实施时段。超过一个生长季的项目，应根据当地自然条件增加植物防护措施；

水土保持施工方案明确且合理，施工组织（工艺）和进度安排合理；

水土保持监测内容、要求和程序合理；

水土保持投资符合实际；

涉及补充或修改方案的，应明确与原方案的关系，补充或修改理由应充分，补充或修改的方案应满足减少地表扰动与植被损坏范围、减少弃渣量等水土保持要求。包括：涉及水土保持措施变更的，其防治效果应不低于原措施；涉及弃渣场变更的，应开展弃渣减量化、资源化论证。

取水许可

取水许可的评审重点还应符合以下规定：

- 符合流域或区域水资源综合规划和保护规划的要求；

符合本市水功能区划及水污染防治的要求；

符合长江流域、太湖流域和本市取水总量控制指标的要求，上海市取水许可审批中需强化水资源刚性约束，全面推行水预算试点，加强对用水定额先进性和符合性的审查，严格落实用水总量、用水强度控制指标；

取用地下水的，除符合以上条件外，还应符合以下条件：

符合控制和防止地面沉降要求；

符合地下水年度采灌计划的要求；

建设项目水资源论证报告对项目概况描述清楚，编制依据充分且正确；

建设项目水资源论证工作等级、现状水平年和规划水平年合理；

建设项目水资源论证的范围、区域水资源状况及其开发利用水资源现状分析明确、全面、翔实；

用水节水符合相关政策，节水工艺技术、重复利用水水平、用水指标先进；取用水规模合理，应加强对节水评价章节的分析深度，对节约、保护及管理措施进行全面分析评估；

取水、退水方案合理，取水影响、退水影响分析及补偿措施合理、可信、全面；

水资源保护措施恰当、可行；

海域使用审核

海域使用审核的评审重点还应符合以下规定：

- 项目海域使用论证等级划分应准确，论证范围界定应准确，应明确海上风电、光伏、码头等分层确权的空间界定、兼容性；

收集和现场调查的资料应可靠、准确，项目用海基本情况的论述应完整；

项目用海必要性分析应充分；

项目用海资源生态影响分析应全面，对项目实施造成的生态问题界定应准确；

项目周边海域开发利用现状应调查全面，项目用海利益相关者及需协调部门界定应准确，相关利益协调分析应全面、准确；

项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析应全面、准确，论证国土空间总体规划、海岸带及海洋空间规划、生态保护红线、海洋生态敏感区符合性，按照陆海规划统一管控的要求进行论证；

项目用海合理性分析应全面、准确，应包含用海选址、用海平面布置、用海方式、占用岸线、用海面积、用海期限；

项目应论证自然岸线保有、岸线占补平衡、岸线功能完整性，不应无序占用自然岸线。项目岸线改造、人工化应专项应说明必要性。

项目对海域使用对策措施应具有针对性和可操作性，提出的施工期与运营期的监督管理措施应合理、可行。

项目利益相关者界定应准确，提出的利益相关者协调方案应可行。涉及立体分层设权的应论证其必要性和兼容性。

无居民海岛开发利用审核

无居民海岛开发利用审核的重点还应符合以下规定：

- 具体方案和项目论证报告应按照最新规定程序和技术标准编制，应切实可行；

项目用岛论证范围界定应准确；

收集和现场调查的资料应可靠、准确，项目用岛基本情况的论述应完整，项目用岛必要性分析应充分；

项目所在海岛概况分析应全面；项目用岛对海岛及周边海域影响分析应客观；

项目用岛利益相关者界定准确，相关利益协调分析应全面、准确；

应符合有关法律法规、国土空间规划、全国海岛保护规划、海岸带及海洋空间规划，并遵循生态保护红线、自然保护地、三区三线管控要求；

工程建设方案合理性分析应全面，应包括占岛区位、用岛方式、平面布置、用岛面积和占用岸线、用岛年限及施工方式和生产工艺等合理性分析；

生态保护方案应切实可行；

生态站（点）布局及监测计划分析应合理；

论证结论应全面、清晰，提出的建议方案应可行。

评审报告格式要求

评审报告应包含封面、扉页、目录和正文部分。

评审报告封面、扉页、目次和正文格式应符合以下规定，评审报告样式参见附录B：

- 封面左上角印制“受理号：×××”，字体为宋体小四。封面正中印制标题，标题第一行（或第二行）为“×××项目+×××××（事项报告名称)”，用加粗的二号（或小二号）宋体字；标题末行为“评审报告”，用初号（或小初号）黑体字。封面正下方居中印制评审单位全称，下一行居中印制编写年月，用二号（或三号）宋体字。

扉页正上方印制标题，标题第一行（或第二行）为“×××项目+×××××（事项报告名称）”，用加粗的二号（或小二号）宋体字；标题末行为“评审报告”，用初号（或小初号）黑体字。

标题下方列明：编写、项目负责人、校核、审查、核定和批准的人员，并亲笔签名。

扉页正下方居中印制评审单位全称，下一行居中印制编写年月，用二号（或三号）宋体字。在评审单位名称处加盖公章。

生成两级目录，标题采用三号黑体，其他采用四号“仿宋GB2312”字体，标准字符间距和行间距。

正文除一级标题采用黑体四号字外，全文采用小四号宋体字，采用标准字符间距和1.5倍行间距。

（资料性）
评审事项的依据

河道采砂许可

河道采砂许可评审事项的依据见表A.1。

河道采砂许可评审事项的依据

| 类别 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 法律、法规 | （1）《中华人民共和国生态环境法典》 （2）《中华人民共和国水法》 （3）《中华人民共和国防洪法》 （4）《中华人民共和国航道法》 （5）《中华人民共和国长江保护法》 （6）《中华人民共和国防汛条例》 （7）《中华人民共和国河道管理条例》 （8）《中华人民共和国航道管理条例》 （9）《长江河道采砂管理条例》 |
| 规定、规划 | - 《长江流域重要河段河道采砂管理规划（2026-2030 年）》 （2）《长江中下游干流河道采砂项目可行性论证报告编制大纲与技术要求（试行）》 （3）《长江河道采砂管理条例实施办法》 （4）《上海市长江河道采砂行政许可实施细则（试行）》 |
| 技术规范 | （1）GB 50487《水利水电工程地质勘察规范》 （2）SL/T 251《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》 （3）SL/T 104《水利工程水利计算规范》 |

生产建设项目水土保持方案审批

生产建设项目水土保持方案审批评审事项的依据见表A.2。

生产建设项目水土保持方案审批评审事项的依据

| 类别 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 法律、法规 | （1）《中华人民共和国生态环境法典》 （2）《中华人民共和国水土保持法》 （3）《中华人民共和国土地管理法》 （4）《中华人民共和国河道管理条例》 （5）《水土保持法实施条例》 （6）《太湖流域管理条例》 （7）《上海市河道管理条例》 （8）《上海市绿化条例》 |
| 规定、规划 | （1）《上海市水土保持规划》 （2）《生产建设项目水土保持方案管理办法》 （3）《上海市生产建设项目水土保持方案审批告知承诺管理办法》 （4）《上海市建筑垃圾处理管理规定》 （5）《上海市水土保持管理办法》 （6）《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》 （7）《水利部关于进一步深化 "放管服" 改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号） （8）《上海市水务局关于进一步优化生产建设项目水土保持方案审批相关工作的通知》 |
| 技术规范 | （1）GB 50433《生产建设项目水土保持技术标准》 （2）GB/T 50434《生产建设项目水土流失防治标准》 （3）GB 51018《水土保持工程设计规范》 （4）SL 575《水利水电工程水土保持技术规范》 （5）SL/T 190《土壤侵蚀分类分级标准》 （6）SL/T 73.6《水利水电工程制图 第6部分：水土保持图》 （7）GB/T 51240《生产建设项目水土保持监测与评价标准》 （8）DG31 SW/Z 010《上海市生产建设项目水土保持方案编制指南》 |

取水许可

取水许可评审事项的依据见表A.3。

取水许可评审事项的依据

| 类别 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 法律、法规 | （1）《中华人民共和国生态环境法典》 （2）《中华人民共和国水法》 （3）《中华人民共和国防洪法》 （4）《中华人民共和国河道管理条例》 （6）《取水许可和水资源费征收管理条例》 （7）《地下水管理条例》 （8）《供水条例》 （9）《上海市供水管理条例》 （10）《上海市饮用水水源保护条例》 （11）《上海市节约用水条例》 |
| 规定、规划 | （1）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》 （2）《落实水资源刚性约束制度考核办法》 （3）《上海市人民政府关于印发上海市实行最严格水资源管理制度加快推进水生态文明建设实施意见的通知》 （4）《上海市实行最严格水资源管理制度考核办法实施细则》 （5）《建设项目水资源论证管理办法》 （6）《取水许可管理办法》 （7）《上海市取水许可和水资源费征收管理实施办法》 |
| 技术规范 | （1）GB 3838《地表水环境质量标准》 （2）GB/T 14848《地下水质量标准》 （3）GB/T 31962《污水排入城镇下水道水质标准》 （4）CJ/T 206《城市供水水质标准》 （5）GB/T 35580《建设项目水资源论证导则》 （6）SL/T 238《水资源评价导则》 （7）SL/T 835《节水评价技术导则》 |

海域使用审核

海域使用审核评审事项的依据见表A.4。

海域使用审核评审事项的依据

| 类别 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 法律、法规 | （1）《中华人民共和国生态环境法典》 （2）《中华人民共和国海域使用管理法》 |
| 规定、规划 | （1）《海域使用权管理规定》 （2）《上海市海域使用管理办法》 （3）《自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知》 （4）《自然资源部办公厅关于进一步做好海域使用论证报告评审工作的通知》 （5）《上海市海域使用论证报告评审工作实施办法》 （6）《上海市海洋局关于推进海域立体分层设权工作的通知》 （7）《上海市海域立体分层设权宗海空间范围界定技术规范》 |
| 技术规范 | （1）HY/T 251《宗海图编绘技术规范》 （2）GB/T 42361《海域使用论证技术导则》 （3）HY/T 123《海域使用分类》 （4）HY/T 124《海籍调查规范》 |

无居民海岛开发利用审核

无居民海岛开发利用审核评审事项的依据见表A.5。

无居民海岛开发利用审核评审事项的依据

| 类别 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 法律、法规 | （1）《中华人民共和国生态环境法典》 （2）《中华人民共和国海岛保护法》 （3）《中华人民共和国海域使用管理法》 |
| 规定、规划 | （1）《上海市海岸带及海洋空间规划》 （2）《全国海洋主体功能区规划》 （3）《全国海岛保护规划》 （4）《无居民海岛保护与利用管理规定》 （5）《关于无居民海岛开发利用项目评审工作的若干意见》 |
| 技术规范 | （1）HY/T 250《无居民海岛开发利用测量规范》 |

（资料性）
评审报告样例

图B.1给出了评审报告的样例。

受理号：×××（字体为宋体小四） ×××项目×××报告书 评审报告 （标题第一行（或第二行）采加粗二号（或小二号）宋体，标题末采用初号（或小初号）黑体） 评审单位：×××××× 20××年××月 （字体采用二号（或三号）宋体字）

评审报告样例

×××项目×××报告书

评审报告

批      准：×××

审      查：×××

校      核：×××

项目负责人：×××

编      写：×××

评审单位：××××××

20××年××月

（加盖公章）

图B.1 评审报告样例（续）

目录

1 前言	×

1.1 ××××××	×

1.2 ××××××	×

2 项目概况	×

2.1 ××××××	×

2.2 ××××××	×

3 主要评审内容	×

3.1 ××××××	×

3.2 ××××××	×

4 主要评审意见	×

4.1 ××××××	×

4.2 ××××××	×

5 主要评审结论	×

5.1 ××××××	×

5.2 ××××××	×

6 附件	×

6.1 ××××××	×

6.2 ××××××	×

图B.1 评审报告样例（续）

1 前言

阐述咨询项目许可的法律依据、相关政策、规定、形势，开展咨询的意义与目的，以及项目委托评审的开展情况和评审过程等。

图B.1 评审报告样例（续）

2 项目概况

明确项目名称、建设类型，简要说明项目建设位置、建设内容、建设规模、施工工艺及进度安排等，并对论证报告的主要结论和建议作简要概述。

图B.1 评审报告样例（续）

3 主要评审内容

按照许可事项对应的法律依据及本文件第6章规定的评审重点，逐项撰写评审内容。

图B.1 评审报告样例（续）

4 主要评审意见

评审单位根据评审会议上专家和相关职能部门的代表对论证报告的总体评价和意见与建议进行归纳总结。如论证报告需修改完善，可进行说明。

图B.1 评审报告样例（续）

5 主要评审结论

评审单位根据专家和相关职能部门代表的意见，以及论证单位的修改回复情况，形成明确的评审结论，给出论证报告是否满足行政许可要求的明确意见。

图B.1 评审报告样例（续）

6 附件

6.1 评审委托单；

6.2 会议通知；

6.3 会议现场照片；

6.4 会议签到表；

6.5 专家组签到表；

6.6 专家组评审意见；

6.7 专家个人评审意见；

6.8 论证单位对评审意见的回复及修改说明。

....

图B.1 评审报告样例（续）

参考文献

[1] 水利部长江水利委员会。长江中下游干流河道采砂项目可行性论证报告编制大纲与技术要求（试行）[Z].

[2] 上海市水务局。上海市长江河道采砂行政许可实施细则（试行）[Z].

[3] 水利部水土保持监测中心。生产建设项目水土保持方案技术审查要点 [Z].

[4] 水利部。水利部关于进一步深化 “放管服” 改革全面加强水土保持监管的意见 [Z]. 水保〔2019〕160 号，2019.

[5] 上海市水务局。上海市水务局关于进一步优化生产建设项目水土保持方案审批相关工作的通知 [Z]. 沪水务〔2021〕205 号，2021.

[6] 上海市人民政府。上海市人民政府关于印发上海市实行最严格水资源管理制度加快推进水生态文明建设实施意见的通知 [Z]. 沪府发〔2014〕1 号，2014.

[7] 上海市水务局。上海市实行最严格水资源管理制度考核办法实施细则 [Z]. 沪水务〔2016〕1375 号，2016.

[8] 自然资源部。自然资源部关于规范海域使用论证材料编制的通知 [Z]. 自然资规〔2021〕1 号，2021.

[9] 自然资源部办公厅。自然资源部办公厅关于进一步做好海域使用论证报告评审工作的通知 [Z]. 自然资办函〔2021〕2073 号，2021.

[10] 上海市海洋局。上海市海域使用论证报告评审工作实施办法 [Z]. 沪海洋规范〔2024〕2 号，2024.

[11] 上海市海洋局。上海市海洋局关于推进海域立体分层设权工作的通知 [Z]. 沪海洋〔2025〕169 号，2025.

[12] 国家海洋局。国家海洋局关于无居民海岛开发利用项目评审工作的若干意见 [Z]. 国海规范〔2017〕2 号，2017.