附件1

东方枢纽中心区规划河道控制要素表

| 序号 | 河道名称 | 起讫点 |  | 河道 长度（km） | 河口 宽度（m） | 河底宽度（m） | 河底高程（m） | 两侧 陆域 宽度（m） | 河湖 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起点 | 迄点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潘家泓港（六灶港） | 川南奉公路 | 祝桥一号河 | 0.23 | 25～45 | 8～16 | 0～-1.0 | 6 | 10451 | 局部调整 |
| 2 | 北界河 | 川南奉公路 | 纵向联系河（北段） | 1.1 | 30 | 10 | 0 | 6 | 33652 | 局部调整 |
| 3 | 万家沟 | 川南奉公路 | 祝桥二号河 | 0.21 | 30 | 10 | 0 | 6 | 5847 | 局部调整 |
| 4 | 北城河 | 祝桥二号河 | 东方港 | 0.47 | 20 | 6 | 0.5 | 6 | 9081 | 规划新增 |
| 5 | 南城河 | 祝桥一号河 | 东方港 | 0.55 | 20 | 6 | 0.5 | 6 | 10484 | 规划新增 |
| 6 | 张家路港 | 川南奉公路 | 纵向联系河（南段） | 1.35 | 15～33 | 5～12 | 0 | 6 | 29730 | 局部调整 |
| 7 | 平川河 | 祝桥一号河 | 新开河 | 0.9 | 20 | 6 | 0.5 | 6 | 18336 | 规划新增 |
| 8 | 唐家行港 | 川南奉公路 | 纵向联系河（南段） | 1.21 | 25～30 | 8～10 | 0 | 6 | 32785 | 局部调整 |
| 9 | 薛家泓港 | 纵向联系河（南段） | 机场河 | 0.49 | 37 | 14 | 0 | 6 | 16999 | 局部调整 |
| 10 | 跃进河 | 闻居路 | 北界河 | 0.06 | 30 | 10 | 0 | 6 | 1382 | 维持原规划 |
| 11 | 祝桥二号河 | 北界河 | 潘家泓港 | 1.75 | 28～36 | 6～13 | 0 | 6 | 49561 | 局部调整 |
| 12 | 祝桥一号河 | 潘家泓港 | S32申嘉湖高速 | 2.72 | 28～36 | 9～13 | 0 | 6 | 73557 | 局部调整 |
| 13 | 东方港 | 北界河 | 北城河 | 0.88 | 10～42 | 6～15 | 0.5～-1.0 | 6 | 21368 | 规划新增 |
|  |  | 北城河 | 张家路港 | 1.6 | 20 | 6 | 0.5 | 6 | 31909 | 规划新增 |
| 14 | 纵向联系河（北段） | 闻居路 | 美兰路 | 0.82 | 28～30 | 8～10 | 0.5～0 | 0～10 | 25965 | 局部调整 |
| 15 | 纵向联系河（南段） | 金亭公路 | S32申嘉湖高速 | 1.97 | 28～32 | 9～11 | 0 | 6 | 61017 | 局部调整 |
| 16 | 祝桥智慧港 | 张家路港 | 平川河 | 0.83 | 20～47 | 6～20 | 0 | 6 | 27187 | 规划新增 |
|  |  | 平川河 | 唐家行港 |  | 24～92 | 8～30 | 0～-1 | 6 |  |  |
| 17 | 祝桥一二号河 | 张家路港 | 申嘉湖高速 | 0.48 | 24 | 8 | 0 | 6 | 10861 | 局部调整 |
| 18 | 新开河 | 张家路港 | 唐家行港 | 0.88 | 20 | 6 | 0.5 | 6 | 16528 | 局部调整 |
| 19 | 水域（1） | D片区湖泊湿地及高架下水系 |  | / | / | / | 0.5～2 | 6～30 | 58010 | 规划新增 |
| 20 | 水域（2） | B片区其他景观水系 |  | / | / | 5 | 2 | 10 | 10000 | 规划新增 |
| 21 | 水域（3） | C2片区结合东方港、北界河及两岸陆域拓宽控制水系 |  | / | / | / | 0.5～2 | 6 | 10000 | 规划新增 |
| 22 | 水域（4） | 祝桥一号河、祝桥二号河水绿融合拓宽8m部分 |  | / | / | / | 0.5～2 | 6 | 20000 | 规划新增 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 584710 |  |

附件2

东方枢纽中心区规划节制闸规模表

| 水闸名称 | 规模（m） | 底槛高程（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 薛家泓港西节制闸 | 10 | 0.0 | 补偿取消的六灶港节制闸 |